СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ  НЕУДАЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ VI СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

(сорок пятой сессии)

От 26.06.2024г.                                                                                                        № 163

Об утверждении « Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2024-2026 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с Уставом сельского поселения Неудачинского сельсовета Татарского муниципального района Новосибирской области, Совет депутатов Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

- Утвердить « Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2024-2026 годы»

2. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Неудачинский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области в сети Интернет.

Глава Неудачинского сельсовета

Татарского района

Новосибирской области              _____________________ Л.Н.Чаплыгина

Председатель Совета депутатов

Неудачинского сельсовета

Татарского района

Новосибирской области               _____________________ С.А.Радченко

Утверждена

решением сорок пятой сессии Совета депутатов

Неудачинского сельсовета Татарского района

Новосибирской области от 26.06.2024  № 163

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

- Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2024-2026 годы

д.Неудачино

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2024-2026 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Новосибирской области от 24.11.2014 № 484-03 «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502, Устав сельского поселения Неудачинского сельсовета Татарского муниципального района Новосибирской области |
| Заказчик программы | администрация Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | администрация Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области |
| Контроль за реализацией программы | Глава Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области |
| Цель программы | - повышение энергосбережения; - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи программы | - Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. - Снижение потребления энергетических ресурсов. З. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации про аммы | 2024- 2026 годы |
| Мероприятия программы | В сфере электроснабжения: - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета; - замена электрических ламп на энергосберегающие лампы |

| Исполнители основных мероприятий | администрация Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области; |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты | организация электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; - улучшение экологического состояния окружающей среды. - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - обеспечение надлежащего сбора и вывоза твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Неудачинского сельсовета. Общий объем финансирования в течение 2024 – 2026г.,составит 495,2 тыс. руб., в том числе: Местный бюджет — 495,2 тыс.руб. - г. — 165 тыс. руб., - г. — 165 тыс. руб.; - г. — 165,2 тыс. руб., Внебюджетные источники 0,0 тыс. руб. - г. — 0,0 тыс. руб.; - г. — 0,0 тыс. руб. - г. — 0,0 тыс. руб., Областной бюджет 0,0 тыс.руб. - г. — 0,0 тыс. руб., - г. — 0,0 тыс. руб.; - г. — 0,0 тыс. руб.; |
| Целевые В области электроснабжения - снижение потребления энергетических ресурсов |  |
| показатели |  |

Введение

- Краткая географическая и социально-экономическая характеристика

Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области

1.1. Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Территория Неудачинского сельсовета общей площадью 6573,4 га (вычислена графически) расположена в западной части Новосибирской области на расстоянии 650 км от областного центра г. Новосибирска, в 44 км от районного центра г. Татарска и в 3 км от ближайшей железнодорожной станции Остановочная платформа 2850 км (далее н.п. 2850 км.).

На территории сельсовета расположено 2 населенных пункта (д. Неудачино, н.п. 2850 км.). Численность населения на начало 01.01.2024 года составила 435 человек. Центром Неудачинского сельсовета является деревня Неудачино.

На северо-востоке и юго-востоке Неудачинский сельсовет граничит с Дмитриевским сельсоветом, на юге с Никулинским сельсоветом, на западе и северо-западе граничит с Новопервомайским сельсоветом Татарского муниципального района Новосибирской области.

Территория муниципального образования Неудачинского сельсовета Татарского муниципального района Новосибирской области установлена Законом Новосибирской области от 02 июня 2004 № 200–ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Климат Неудачинского сельсовета резко континентальный, характеризующийся продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом.

Территория подвергается вторжению, как холодных арктических масс воздуха, так и теплых сухих ветров с северной части Казахстана, что приводит к крайней неустойчивости и большой изменчивости температуры воздуха. Особенностью температурного режима является резкое колебание температур по месяцам и кратковременность переходных сезонов – весны и осени. Нарастание температуры воздуха интенсивно происходит при наименьшем количестве осадков, что в апреле и мае увеличивает дефицит влаги в почве и тем самым сильно сокращает сроки весенних работ. Падение температур происходит так же резко осенью.

Средняя дата первых осенних заморозков – 15 сентября, а последних весенних – 28 апреля. Среднегодовое количество осадков колеблется от 250 до 330 мм.

Максимальная толщина снежного покрова достигает 25 см. Средняя дата появления снежного покрова – 20 октября, а схода – 23 апреля. Средняя глубина промерзания почвы на открытых площадях составляет 147 см, а в лесных колках под пологом насаждений из–за более мощного слоя снежного покрова почва промерзает не более чем на 100 см.

Сильные порывистые ветры при невысокой относительной влажности воздуха в отдельные месяцы летнего периода способствуют возникновению пыльных бурь.

Неблагоприятными метеорологическими явлениями в зоне расположения Неудачинского сельсовета могут быть: сильный ветер, метели, обильные и продолжительные осадки, засуха, низкие температуры воздуха, грозы, град, туман, гололед, изморозь.

Гидрография.

На территории поселения расположено несколько малых озёр.

Грунтовые воды отличаются повышенной засоленностью.

Вся территория Неудачинского сельсовета перспективна для теплофикационного использования подземных вод покурской свиты, с помощью тепловых насосов.

Для развития централизованного водоснабжения за счет подземных вод необходимо улучшение их качества.

1.2. Население

По данным Новосибирскстата численность населения Неудачинского сельсовета на начало 01.01.2024 года составляет 435 человек.

Динамику изменения численности населения по данным РОССТАТ за последние несколько лет можно отследить на Рисунке 1.

Рис. 1 – Динамика изменения численности населения Неудачинского сельсовета по населенным пунктам по данным РОССТАТ

График динамики численности населения показывает, что численность в период с 2010 по 2024 снизилась на 45 человек или 9,4%.

Динамика численности населения Неудачинского сельсовета

Таблица 2.6.1

| Населенный пункт | Численность постоянного населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| Неудачинский сельсовет | 480 | 480 | 481 | 470 | 463 | 481 | 481 | 479 | 476 | 468 | 447 | 442 | 417 | 428 | 435 |
| Естественный среднегодовой прирост (убыль) населения |  | – | –8 | –53 | –7 | –18 | – | –2 | –3 | –8 | –21 | –5 | –25 | +11 | +7 |

2. Экономическая характеристика	сельского поселения

Промышленность.

На территории МО промышленность не развита

Сельское хозяйство

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства.

Сельскохозяйственным производством в поселении занимаются: сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Неудачино» и пять крестьянских фермерских хозяйств (КФХ).

На территории Неудачинского сельсовета работает один магазин Татарского РАЙПО и три магазина индивидуальных предпринимателей.

Роль СПК и фермерских хозяйств незначительна, основным производителем в настоящее время является население – более половины валовой продукции сельского хозяйства производится в личных подсобных хозяйствах при минимальном использовании техники. Учитывая, что продукция, производимая в личных подсобных хозяйствах, обеспечивает только индивидуальное потребление, можно сказать, что товарное сельскохозяйственное производство находится в критическом состоянии.

Жилой фонд Неудачинского сельсовета составил 11100 кв.м общей площади. Средняя обеспеченность жилым фондом на одного жителя составила 25,5 кв.м/чел (в среднем по Новосибирской области обеспеченность в сельской местности составляет 28,3 кв.м/чел).

В соответствии со средней обеспеченностью жилым фондом на одного жителя в сельской местности по Новосибирской области с учетом численности наличного населения к 2044 году (378 чел.), жилищный фонд Неудачинского сельсовета может достигнуть 10697 кв. м. общей площади жилых помещений.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей Неудачинского сельсовета осуществляет фельдшерско-акушерский пункт в деревне Неудачино. Материально–техническое состояние ФАПа удовлетворительное.

Мощность ФАПа составляет 15-17 посещений в смену.

Учреждения образования

Образовательные услуги на территории поселения оказывает средняя общеобразовательная школа на 160 мест в д. Неудачино. Организация, предоставляющая услуги среднего образования, в среднем загружены на 49%.

Дошкольное образование на территории сельсовета оказывает детское дошкольное учреждение «Березка» на 35 мест в д. Неудачино. Организации, предоставляющие услуги дошкольного образования, в среднем загружены на 46%.

Физическая культура и спорт

На территории Неудачинского сельсовета Татарского муниципального района Новосибирской области ведется спортивная работа. Есть спортивный комплекс (хоккейная коробка, тренажёрная площадка).

При школе имеется спортивный зал мощностью 480 кв.м. пола, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, военно-спортивные соревнования.

В муниципальном бюджетном учреждении культуры (МБУК) Неудачинского сельсовета имеется теннисный стол. Для обеспечения отдыха детей дошкольного и младшего школьного возрастов в д. Неудачино построена детская площадка площадью 1829 кв.м. на ул. Центральной.

Учреждения культуры

Предоставление услуг населению в области культуры на территории поселения:

– МБУК Неудачинского сельсовета на 200 мест с библиотекой.

В Доме культуры сельсовета созданы детские коллективы, работают кружки для детей различных направлений: вокальные, танцевальные, музыкальные.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Внешний транспорт

По территории Неудачинского сельсовета расположены следующие автомобильные дороги:

–  автомобильная дорога федерального значения 00 ОП ФЗ Р–254 «Р–254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск» на участке 949+842 – км 941+688 протяженностью 8,32 км, IБ, II, III категории дороги;

– автомобильная дорога межмуниципального значения «5 км а/д «Н–2504» – Новопервомайское» на участке км 27+450 – км 34+300, протяженностью 6,850 км, идентификационный код Н–2505, без покрытия, IV категория дороги;

– автомобильная дорога межмуниципального значения «960 км а/д «Р–254» – Неудачино» на участке км 0+000 – км 1+284, протяженностью 1,284 км, идентификационный номер Н–2524, с щебеночным типом покрытия, V технической категории, ширина земляного полотна 8,0 м, ширина проезжей части 4,5 м.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автомобили, находящиеся в личном пользовании.

Автотранспортные предприятия на территории Неудачинского сельсовета отсутствуют.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходиться на личный автотранспорт.

В соответствии с Реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Новосибирской области все межмуниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок на территории Татарского муниципального района Новосибирской области совершают движение по автомобильной дороге общего пользования Р–254 федерального значения. Данные маршруты не осуществляют транспортное обслуживание Неудачинского сельсовета Татарского муниципального района. Изменение действующих и установление новых межмуниципальных маршрутов, которые бы курсировали по территории Неудачинского сельсовета Татарского муниципального района министерством не планируется. (Приложение 2. Письмо Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области №2594–12/28 от 25.04.2024 г.)

Электроснабжение

Обеспечением электроэнергией потребителей Татарского муниципального района занимается Татарский РЭС компании «Татарские электрические сети», являющейся филиалом ЗАО «Региональные Электрические сети».

Потребители электроэнергии Неудачинского сельсовета находятся в зоне действия центра питания ПС 220/110/10 кВ «Татарская» с трансформаторами мощностью 290 МВА.

Территорию Неудачинского сельсовета пересекают трассы следующих ЛЭП:

– ВЛ 110 кВ ПС Татарская–ТПС Валерино с отпайками на ТПС Забулга, ТПС Каратканск, ТПС Лагунака, ТПС Колония, ТПС Илюшкино. З–15/16»;

– Вл–10 КВ ф–2 пс Лагунак-Неудачино;

– ВЛ–10 кВ Ф4 ТПС Каратканская;

– ВЛ–10кВ Ф1 ТПС Каратканск.

Электроснабжение потребителей осуществляется по сети ВЛ 0,4 кВ от 6–ти ТП–10/0,4 кВ. К вопросам местного значения отнесена организация в границах поселения электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

В настоящее время разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Неудачинском сельсовете Татарского района Новосибирской области на 2023-2027 годы.»

Проведение энергетических обследований позволило оптимизировать мероприятия по энергосбережению и применить наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях.

Фактически администрация Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области разрабатывает мероприятия, направленные на обеспечение уличного освещения населённых пунктов поселения, т.е. его монтаж и содержание.

Водоснабжение Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Неудачинского сельсовета являются подземные воды (артезианские скважины и колодцы). В д. Неудачино имеется централизованная система водоснабжения. Водоснабжение д. Неудачино осуществляется от скважин насосами I подъема по ниткам водовода протяженностью 5,2 км поступает в разводящие сети д. Неудачино. В остальных населенных пунктах (населённый пункт 2850 км) сельского поселения централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Сооружения по водоподготовке на водозаборе отсутствуют. Станция водоподготовки расположена по улице Центральная, 38.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Неудачинского сельсовета в настоящее время работают в д. Неудачино. Год ввода в эксплуатацию 2023 г.

Водоотведение

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в населенных пунктах Неудачинского сельсовета отсутствует. Канализация представлена выгребными ямами и септиками.

Дождевая канализация закрытого типа отсутствует. В настоящее время поверхностный водоотвод осуществляется с помощью постоянных и временных мелких ручьёв, кюветов и дренажных канав. Сброс поверхностного стока осуществляется в водоприёмники без очистки.

Теплоснабжение

Обеспечение потребителей Неудачинского сельсовета услугами по централизованному теплоснабжению занимается предприятие МУП «ЖКХ Татарское». Всего на балансе у данного предприятия состоит 1 автономная котельная, оборудованная 2 котлами. Объект теплоснабжения находится в муниципальной собственности.

Централизованным теплоснабжением обеспечен только центр поселения, деревня Неудачино. В других населенных пунктах централизованных систем отопления нет. К системе отопления подключены объекты социальной сферы (школа, Дом культуры, детский сад). Теплоснабжение объектов, не входящих в зону действия тепловых сетей, осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Протяжённость существующих тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 0,304 км.Основное топливо – природный газ. Резервное топливо – дизельное.

Газоснабжение

В деревне Неудачино проведен газопровод низкого давления на улице Центральная, улице Зелёная, улице Южная, улице Новая, протяженность 8225 м., газопровод высокого давления протяженностью 1475,5 м. Также построена новая газовая котельная по адресу Центральная 54Б.

Связь и информация

В настоящее время население Неудачинского сельсовета телефонизировано. Связь абонентов с АТС осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи.

Эфирное телерадиовещание осуществляется от антенно-мачтовых сооружений ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), который расположен в г. Татарск.

Сотовая связь и мобильный интернет осуществляется от передающих радиотехнических объектов (базовых станций) операторов сотовой связи ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мегафон» и ООО «Т2 Мобайл».

Услуги почтовой связи осуществляются АО «Почта России». В деревне Неудачино действует отделение почтовой связи № 632103.

Железнодорожный транспорт

На территории населённого пункта 2850км Неудачинского сельсовета имеется остановка пригородного железнодорожного транспорта (остановочная платформа 2850км.)

Существующая система сбора и вывоза ТКО

Территории населенных пунктов Новосибирской области подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с «Территориальной схемой обращения с отходами Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292–П и требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

Образующиеся на территории Неудачинского сельсовета Татарского муниципального района твердые коммунальные отходы транспортируются на ОРО, расположенный вблизи г. Татарска.

З. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13 109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

.Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2024-2026 годы  потребуется 495,2 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджета Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области. Обобщенные данные приведены в таблице.

Мероприятия Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2024-2026 годы .

|  | Мероприятие | Исполнитель |  | Источник финансирования | Сумма всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | 2 | З |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Содержание уличного освещения в населенных пунктах: обслуживание и модернизация уличного освещения с применением энергосберегающих технологий | Администрация Неудачинского сельсовета Татарского района Новосибирской области |  | Всего | 495,2 | 165 | 165 | 165,2 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 495,2 | 165 | 165 | 165,2 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

£OHHOY01fHdId